深圳市公路隧道广播信号补点覆盖工程测试项目招标文件

# 第一部分   投标须知

## 一、项目简介

本项目为深圳市公路隧道广播信号补点覆盖工程测试项目，主要内容包括对深圳市公路隧道广播信号补点覆盖工程涉及到的34条隧道的隧道内覆盖系统进行验收测试。详细测试项目及技术规范请见文件第二部分内容。

采购单位：深圳市广播电视技术中心

项目名称：深圳市公路隧道广播信号补点覆盖工程测试项目

交货地点：深圳市

项目预算：本项目最高限价为人民币 45.55万元，报价人所报总价不能高于最高限价，若高于最高限价将导致报价无效。

## 二、投标人资质

1．投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.1 具有独立承担民事责任的能力;

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

- 1.7 投标人无严重失信或经营异常等不良记录（以招标公告有效期内“信用中国”查询记录为准）；

符合以上资格的投标人须提供以下资料：

营业执照副本、纳税证明（复印件加盖公章）；

- 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

- 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包、转包。

- 投标人具备中国国家认证认可监督管理委员会出具的检验检测机构资质认定证书（CMA）（提供复印件加盖公章）。

- 投标人具备中国合格评定国家认可委员会出具的实验室认可证书（CNAS）（提供复印件加盖公章）。

三、评标方法

综合评分法。

- 测试项目及技术规范

本项目验收测试主要包括设备功能和性能测试、实际覆盖效果测试等方面内容，并根据测试内容出具测试报告。

## （一）设备功能和性能测试

- 功能测试

  - 输入信号测试

| 序号 | 检测项目 | 检测内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有主备路FM信号接收能力 | 具有2路FM信号输入能力 |
|  |  | 可根据信号强度和质量进行切换 |
|  |  | 输入信号增益可调节，增益调整范围0~35dB |
| 2 | 具有独立10通道FM接收 | 提供10路FM接收物理通道，输出10路音频流 |
| 3 | 全频段扫描 | 扫描调频频段（87-108MHz）内各频点（0.1MHz间隔）信号电平和信噪比信息 |
| 4 | 指定频点信号监测 | 具有监测16通道FM频点信号状态（信号强度、信噪比）的能力，各通道频点可设置，设置范围87-108MHz，步进0.01MHz |
| 5 | 音频输入 | 支持模拟和数字立体声音频输入 |
| 6 | FM解调音频输入 | 提供10路独立FM解调，频率范围87-108MHz，步进0.1MHz |

  - FM调制

| 序号 | 检测项目 | 检测内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 16通道独立立体声调制 | 具备16通道独立标准调频信号调制能力，信号符合GY/T169-2001标准规范 |
| 2 | 音频信号矩阵 | 进入多通道调制器音频信号通过矩阵可以灵活配置选取 |
| 3 | 调制指标 | 符合GY/T169-2001标准规范 |

  - FM/CDR信号转发

| 序号 | 检测项目 | 检测内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 16通道射频转发处理 | 可选取87-108MHz内任意16路信号转发 |
| 2 | 转发带宽配置 | 滤波器带宽可独立配置为：±75KHz，±125 KHz，±200 KHz，±250 KHz，适应各广播信号标准，支持宽带信号转发 |
| 3 | 转发增益控制 | 各通道转发增益可独立配置； 单一通道最大接收功率0dBm； 调整增益范围-20~30dB |
| 4 | 转发输入动态范围@输出-4dBm | 输入动态范围-75~-15dBm |

  - 射频信号输出

| 序号 | 检测项目 | 检测内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多通道射频信号输出 | 各通道可独立开关 |
|  |  | 各通道信号来源可独立配置，来自FM转发或FM调制 |
|  |  | 各通道幅度增益可独立配置； 调整增益范围-20~30dB |
|  |  | 整体输出增益可调，调整增益范围-20~30dB |
| 2 | 群载波输出 | 频率间隔：100/200KHz |
|  |  | 最多输出192个子载波 |
|  |  | 信号来源可灵活配置 |
| 3 | 整机输出增益调整 | 支持2级功率调整 第一级调整增益范围-20~30dB 第二级调整增益范围0~30dB |

  - 监控平台测试

| 序号 | 检测项目 | 检测内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 监控平台功能 | 云架构，支持PC浏览器登录，支持手机微信服务。 |
|  |  | 实名制用户管理，支持短信验证码登录及微信扫码登录。 |
|  |  | 支持明细的用户权限管理，可实现限人、限时的权限配置。 |
|  |  | 支持可配置的报警机制。 |
|  |  | 支持操作留痕、溯源机制，记录所有的关键性操作。 |
|  |  | 支持系统中各设备实时状态及历史记录监测。 |
|  |  | 支持系统中各设备的远程控制操作。 |
|  |  | 支持发射信号指标监测、解调，支持解调后音频实时监听。 |
|  |  | 支持按照分层结构组织管理系统内的所有设备，具有一一对应的可视化界面。 |
|  | 隧道广播前端监控功能 | 具有嵌入式web界面，支持电脑、PAD、手机浏览器监控，可查看修改设备所有参数。 |
|  |  | 具有网络监控接口，可接入远程监控系统。 |
|  | 隧道广播直放站监控功能 | 具有嵌入式web界面，支持电脑、PAD、手机浏览器监控，可查看修改设备所有参数 |
|  |  | 具有网络监控接口，可接入远程监控系统。 |
|  |  | 支持发射信号指标监测、解调，支持解调后音频实时监听 |

- 指标测试

  - 调制指标测试

| 序号 | 检测项目 |  | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 输出功率 |  | dBm | —— |
|  | 标称发射频率 |  | MHz | 87～108 |
|  | 载波频率允许偏差 |  | Hz | 1000(功率50W) 2000(功率≤50W) |
|  | 功率允许偏差 |  | % | ±10（按照发射机额定功率标称值，测量时应达到100%） |
|  | 残波辐射 |  | dB | -60dB且1mW (功率≥25W) 或-40dB且25W (功率25W) |
|  | 寄生调幅噪声 |  | dB | -50（无调制） |
|  | 导频频率偏差 |  | Hz | 1 |
|  | S信号中38kHz残留分量 |  | dB | -40 |
|  | 100%调制频偏 |  | kHz | 75 |
|  | 预加重 |  | s | 50 |
|  | 失真 (100%调制) | L | % | 0.5 |
|  |  | R |  |  |
|  | 频率响应 （无加、去重） | L | dB | 0.5 |
|  |  | R |  |  |
|  | 频率响应 (加、去重) | L | dB | 1 |
|  |  | R |  |  |
|  | 信噪比 (1kHz，100%调制) | L | dB | 60 |
|  |  | R |  |  |
|  | 左右声道分离度(100%调制) | L→R | dB | 40 |
|  |  | R→L |  |  |
|  | 左右声道电平差(100%调制) |  | dB | 0.4 |

  - 同步指标测试

    - 频率一致性测试

| 测试项 | 测试1（MHz） | 测试2（MHz） |
| --- | --- | --- |
| 隧道广播直放站1 |  |  |
| 隧道广播直放站2 |  |  |
| 直放站1和直放站2频率差 |  |  |
| 直放站1和直放站2相对精度 |  |  |

    - 调制度一致性测试

| 输入信号频率（Hz） | 隧道广播直放站1(KHz) | 隧道广播直放站2(KHz) |
| --- | --- | --- |
| 30Hz |  |  |
| 400Hz |  |  |
| 1KHz |  |  |
| 10KHz |  |  |
| 15KHz |  |  |

    - 相位一致性测试

| 相位差（°） | 400Hz | 1KHz | 10KHz |
| --- | --- | --- | --- |
| 直放站1与音频源 |  |  |  |
| 直放站2与音频源 |  |  |  |
| 直放站1与直放站2 |  |  |  |
| 延时（us） |  |  |  |

400Hz：	直放站1与直放站2相位差/360/400 	=       us

1000Hz：	直放站1与直放站2相位差/360/1000 	=       us

10KHz：	直放站1与直放站2相位差/360/10000 	=       us

## （二）覆盖效果测试

1. 测试隧道要求：

1.1 测试隧道数量不少于项目总数34条隧道的60%，即测试隧道数量不少于20条。

1.2 测试隧道长度不低于项目隧道总长度102公里的60%，即测试隧道总里程不低于61公里。

1.3 满足招标方关于覆盖效果测试的其他测试要求。

2. 测试方法：

使用路测仪进行移动接收测试，提前设定一组测试频率，测试车模拟正常行驶车辆进入隧道，开始测试后，路测仪自动轮巡各预设频率，记录场强值、经纬度值和海拔值等信息，同时使用车载收音机和路测仪同时开路接收调频信号并进行对比监听。移动测试场强和接收成功率等数据可转化为地图形式，方便直观查看隧道内各个位置调频广播接收效果。

## （三）其他功能测试

| 序号 | 检测项目 | 检测内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 隧道应急广播功能 | 具备调频群载波应急广播功能，应急广播情况下车载收音机开机即可收听 |
|  |  | 具备精确到直放站的可寻址应急广播能力 |
|  |  | 具备上下行隧洞独立分组及差异化播出功能 |
|  |  | 具备应急广播状态监测管理功能 |
| 2 | 转发功能 | 调频射频转发、解调调制转发、音频调制转发可灵活配置选择 |
| 3 | 信号监听和比对 | 具备隧道内调频信号覆盖质量实时监测监听及自动比对监测功能 |
| 4 | 直放站系统监控功能 | 具备基于物联网的直放站系统远程监控监测功能，可实现对直放站系统的实时控制、紧急接管、状态监测、音频监听等功能 |

# 第三部分  采购项目商务要求

一、交货期限：签订合同起60个日历天完成测试并出具正式检测报告。

二、付款方式：合同签订之日起14个工作日内，采购单位向中标方支付合同总价款的50%首付款，完成测试并出具正式检测报告14个工作日内，采购单位向中标方支付合同总价款的50%的尾款。

三、每次甲方支付货款前，乙方开具等额的增值税普通发票予甲方。

# 第四部分  投标人须知

## 一、投标文件的递交

1. 投标文件须一式五份（一正四副）,投标文件应进行包装、注明“在规定的开标日期和时点之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。投标文件须在首页注明投标项目、投标人、联系人、联系电话、投标日期等相关信息。

2. 投标文件可以通过快递寄送到采购单位，由采购单位联系人签收。

3. 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不予退还。

## 二、开标与评标

1. 采购执行人在规定的日期、时间和地点组织公开开标。

2. 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

3. 采用综合评分法的，按评审的综合得分由高到低顺序排列。

# 第五部分  评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》、《招标投标法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

## 一、评标方法

1.本次评标采用综合评分法。

2.本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好以及综合实力强的中标人。

## 二、评标步骤

评标委员会进行符合性评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过符合性评审的投标才能进入详细的评审。最后评标委员会出具评标报告，并排序推荐中标候选人。

## 三、评分及其统计

1.综合比较与评价

本次招标的评标方法采用综合评分法，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素(计算得分均保留小数点后2位，第3位四舍五入)：

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分数分配 | 50 | 20 | 30 |

（1）技术评分

计算公式：技术得分=各评委评分之和/评委人数

（2）商务评分

计算公式：商务得分=各评委评分之和/评委人数

（3）价格评分

将不同投标人的有效报价中最低价为基准价格，基准价格的投标报价定为满分。折算公式：

基准价格=有效报价中最低价

当投标价格=基准价格时：价格得分=30分

当投标价格＞基准价格时：价格得分=（基准价格÷投标价格）x30分

（4）综合得分

综合得分＝技术部分得分+商务部分得分+价格部分得分

2.评标结果按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，采取随机抽取的方式确定排序。

3.评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

分值汇总计算错误的；

分项评分超出评分标准范围的；

经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的。

## 四、评分标准

| 评审内容 | 权重值100% | 评分因素 |  | 评审子项 | 满分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 20% | 1 | 同类业绩 | 2018年1月1日至投标截止日，每有一个省级（含）以上类似广播电视无线覆盖验收测试等内容且合同额30万（含）以上的服务案例计2分，最高得10分（以合同签订时间为准，提供清晰合同复印件）。 | 10分 |
|  |  | 2 | 文件编制 | 投标文件制作、文档编排进行横向综合比较评价，分档计分：第一档6分，第二档3分，第三档1分。 | 6分 |
|  |  | 3 | 资质要求 | 投标人具有广播电影电视行业工程咨询甲级资质计4分，乙级计2分，其他不计分。 | 4分 |
| 技术部分 | 50% | 1 | 验收测试方案 | - 根据投标方案对项目整体工作流程、进度计划安排等进行描述，根据其科学性、针对性、可行性等进行横向综合比较评价分档计分：第一档10分，第二档6分，第三档3分，未提供不计分。 - 根据投标方案对项目质量安全保障措施进行描述，根据其科学性、针对性、可行性等进行横向综合比较评价分档计分：第一档10分，第二档6分，第三档3分，未提供不计分。 - 根据投标方案对路测相关工作的实施安排进行描述，根据其科学性、针对性、可行性等进行横向综合比较评价分档计分：第一档10分，第二档6分，第三档3分，未提供不计分。 | 30分 |
|  |  | 2 | 参与人员及设备配置 | - 投标人为本项目设立独立的项目组，提供拟承担本项目的项目负责人和项目组成员名单。在此基础上：项目组全体人员分工明确且不少于10人的，计5分；项目组全体人员分工明确且有7至9人的，计3分；项目组全体人员分工明确且少于7人的，计0分； - 项目负责人是教授级高级工程师的计5分，其余不计分。 - 根据投标人拟提供的测试设备、仪器仪表配置情况，以及记录工作内容。根据其设备配置状况的全面性、实操性等因素进行横向综合比较评价，分档计分：第一档5分，第二档3分，第三档1分，未提供不计分。 | 15分 |
|  |  | 3 | 技术响应 | 技术条款完全响应招标文件要求的计5分,每有一条不满足扣1分，扣完为止。 | 5分 |
| 价格部分 | 30% | 将评委会修正审核后的有效报价中的最低价作为基准价格，等于基准价格的投标报价定为满分。折算公式： 基准价格=各有效投标价格中的最低价 1.当投标价格=基准价格时：价格得分=30分 2.当投标价格>基准价格时：价格得分=（基准价格÷投标价格）x30 |  |  | 30分 |

# 第六部分 合同书签订

- 中标人应当按照招标文件和《中标通知书》与采购单位签订合同。

- 合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订,合同标的、数量、金额、服务承诺、履约方式等必须与招标文件和中标供应商的投标文件保持一致,在不违反原采购方案要求和各方认可的文件内容前提下，合同当事人可对合同范本中个别非招标文件规定和投标文件承诺的合同条款共同协商完善补充修订。

- 在不背离招标文件和投标文件的实质性内容前提下,采购单位对有关内容有权做出必要的细化和补充。

# 第七部分  投标文件格式

投标文件

（正本/副本）

采购项目名称：

投标人名称：

日期：      年      月      日

1、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行账户 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纳税人识别号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  |  |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |

注：1）根据本表内容相应进行文字描述，如单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营业务、技术力量等。

- 如投标人此表数据或材料有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

## 2、投标函

深圳市广播电视技术中心：

依据贵方为深圳市公路隧道广播信号补点覆盖工程测试项目的采购服务的投标要求，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份，副本四份。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2.投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天，中标人的投标有效期延续到合同终止日。

3.我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

投标人名称(加盖公章)：

投标人法定代表人/负责人(或其授权委托人)签字：

地址：

电话：              传真：                 电子邮件：

开户银行：

帐号：

日期：

## 3、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致深圳市广播电视技术中心：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：     经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人/负责人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致深圳市广播电视技术中心：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：               。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人/负责人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

法定代表人/负责人授权代表身份证复印件

## 4、开标一览表

采购项目名称:

| 项目总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| --- | --- |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.本项目所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（签章） ：

日期：  年  月  日

## 5、投标明细报价表

- 提供设备详细报价单。

1.报价内容必须与服务方案中所介绍的内容、汇总金额与《投标报价一览表》相对应的金额一致。

2. 本项目所有价格均应以人民币报价，金额单位为元

3.报价明细表中的内容，可根据自身的实际情况、招标文件货物清单编制，体现服务项目内容、数量、单价及合价金额，分析说明和理由，格式不限。

4.主要设备需列明产品品牌、型号、产品参数；

5.在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价单价之内。

6.如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

7. 详细报价表有投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字，投标人名称(加盖公章)。

## 6、商务响应、偏离说明表

采购项目名称：

| 序号 | 采购文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 是否响应 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须严格按照采购文件中商务要求的内容逐项回应，带“▲”的响应条款不响应，将导致投标无效。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称(加盖公章) ：

日期：   年   月   日

## 7、技术响应、偏离说明表

采购项目名称：

| 序号 | 采购文件技术条款 | 投标文件技术条款 | 是否响应 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

注：投标人必须严格按照采购文件技术要求逐条填写，带“▲”的响应条款不响应，将导致投标无效。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称(加盖公章) ：

日期：   年   月   日

## 8、技术方案

## 9、投标人认为应该提供的其他资料

注：投标人在投标文件中所提供的评审标准，在内容上如果未按上述要点的顺序编写或有缺漏的，只影响其评审得分，不构成投标无效条件。